ГОУВПО МЭИ (ТУ)

Институт электроэнергетики (ЭЭФ)

Кафедра нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Расчетное задание по курсу ТОНиВЭ

Часть: №1 Расчет схемы каскадного использования водотока

Выполнил студент группы Э-14-06: Длугоканский А.,

Принял: Малинин Н.К.

Время выполнения:

Москва 2009 год.

Расчет схемы каскадного использования водотока

Цель работы:

Изучение методов расчета валового и технического гидроэнергетического потенциала (ГЭП) открытого водотока (традиционные ГЭС).

Состав задания:

1) Рассчитать водноэнергетический кадастр открытого водотока и представить его в графическом виде. Провести анализ полученных результатов.

2) Рассчитать валовой ГЭП и напорную характеристику водотока.

3) Рассчитать оптимальную схему каскадного использования открытого водотока каскадом деривационных ГЭС при их числе равным 1, 2, или 3 т.е. определить технический потенциал ГЭС.

Исходные данные:

1) участок открытого водотока разделенного на 10 расчетных створов (j=1…10) для каждого створа считаются заданными отметки (∇j) в метрах ∇j(м) известно расстояние этого створа от некоторого расчетного нулевого Lj (км) известны модули стока mjлcкм2 известна площадь водосборной поверхности в створе j Fj (км2).

Таблица исходных данных

| № | ▼0, м | Lj, км | m0j,(л\с)\км2 | Fрj , км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4080 | 68 | 18,7 | 2700 |
| 2 | 3960 | 84 | 21,7 | 3310 |
| 3 | 3350 | 99 | 21,5 | 3600 |
| 4 | 3045 | 122 | 25,2 | 4310 |
| 5 | 2440 | 126 | 25,3 | 4340 |
| 6 | 2435 | 135 | 27,7 | 5260 |
| 7 | 2130 | 149 | 27,7 | 5440 |
| 8 | 1800 | 184 | 34,1 | 7350 |
| 9 | 1520 | 216 | 39,7 | 13650 |
| 10 | 1230 | 274 | 40,7 | 14500 |

Пункт №1. Рассчитать водноэнергетический кадастр открытого водотока и представить его в графическом виде. Провести анализ полученных результатов.

Состав кадастра:

1) Изменение отметки по длине ∇(L)– заданно в таблице исходных данных.

2) Изменение расхода по длине QР(L) – рассчитывается по формуле

Qj=mj∗Fj∗10−3 [м3/с] (1)

3) Изменение мощности по длине NP(L) – рассчитывается по формуле Nj,j+1=9,81∗Qj,j+1∗Hj,j+1∗(10−3)[МВт] (2) ,

где Qj,j+1=0.5∗(Qj+Qj+1)[м3/с], Hj,j+1=∇j−∇j+1[м]

4) Удельная мощность по длине iN(L) – рассчитывается по формуле

iNj,j+1=Nj,j+1Lj,j+1, [МВткм] (3) где Nj,j+1 рассчитывается по формуле (2), а Lj,j+1=Lj+1−Lj, [м]

Все расчеты сведены в основную расчетную таблицу №1

Таблица №1

| № створа | ∇,м | L, км | m,лскм2 | F, км2 | Qj, м3/с | L, км | H, м | Q, м3/с | N, МВт | IN, МВт | N∑, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 4080 | 68 | 18,7 | 2700 | 50,5 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 120 | 61,2 | 72,0 | 4,5 |  |
| 2 | 3960 | 84 | 21,7 | 3310 | 71,8 |  |  |  |  |  | 72,0 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 610 | 74,6 | 446,5 | 29,8 |  |
| 3 | 3350 | 99 | 21,5 | 3600 | 77,4 |  |  |  |  |  | 518,5 |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 305 | 93,0 | 278,3 | 12,1 |  |
| 4 | 3045 | 122 | 25,2 | 4310 | 108,6 |  |  |  |  |  | 796,8 |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 605 | 109,2 | 648,1 | 162,0 |  |
| 5 | 2440 | 126 | 25,3 | 4340 | 109,8 |  |  |  |  |  | 1444,9 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 5 | 127,8 | 6,3 | 0,7 |  |
| 6 | 2435 | 135 | 27,7 | 5260 | 145,7 |  |  |  |  |  | 1451,2 |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 305 | 148,2 | 443,4 | 31,7 |  |
| 7 | 2130 | 149 | 27,7 | 5440 | 150,7 |  |  |  |  |  | 1894,6 |
|  |  |  |  |  |  | 35 | 330 | 200,7 | 649,6 | 18,6 |  |
| 8 | 1800 | 184 | 34,1 | 7350 | 250,6 |  |  |  |  |  | 2544,2 |
|  |  |  |  |  |  | 32 | 280 | 396,3 | 1088,5 | 34,0 |  |
| 9 | 1520 | 216 | 39,7 | 13650 | 541,9 |  |  |  |  |  | 3632,7 |
|  |  |  |  |  |  | 58 | 290 | 566,0 | 1610,3 | 27,8 |  |
| 10 | 1230 | 274 | 40,7 | 14500 | 590,2 |  |  |  |  |  | 5243,0 |

Графическое представление водноэнергетического кадастра представлено на рисунке №1.

Из этих расчетов получается Nвал=j=110Nj,j+1=17597,8, [МВт]

Эвал=Nвал∗8760=154.16, [ТВт]

Пункт №2 Расчет напорной характеристики водотока.

Данные: из пункта №1 берем характеристики  ∇(L) и QР(L) .

Построить напорную характеристику водотока HP(QP).

Характеристики ∇(L) и QР(L) представлены на рисунке №2 определение параметров напорной характеристики показано на рисунке №2 и представлены в таблице№2.

Таблица №2

| HP, м | 2850 | 2730 | 2120 | 1815 | 1510 | 1205 | 900 | 570 | 290 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QP, м3/с | 50,5 | 71,8 | 77,4 | 108,6 | 109,8 | 145,7 | 150,7 | 250,6 | 541,9 | 590,2 |

Напорная характеристика HP(QP) представлена на рисунке№3