Цель работы.

Используя физическую модель,  определить зависимость сопротивление тела  человека  от  некоторых  параметров  электрической цепи (напряжения, рода и частоты тока) и параметры элементов его эквивалентной схемы.

Содержание работы.

1. Определить значения пороговых ощутимых токов -  переменного с частотой 50 Гц, постоянного и выпрямленных - однополупериодного и двухполупериодного.

2. Определить   зависимость  сопротивления  тела  человека  от частоты приложенного напряжения.

3. Определить  зависимость сопротивления тела человека от значения приложенного  напряжения.

4. Определить  значения  параметров эквивалентной схемы сопротивления тела человека, используя результаты экспериментов.

Основные определения и формулы

Токи при которых, человек начинает ощущать воздействие  проходящего  через  него тока носят название пороговых ощутимых

0,6 - 1,5 мА при переменном токе с частотой 50 Гц и

5-7 мА при постоянном токе.

Ток, вызывающий  при прохождении через тело человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки,  в которой зажат  проводник, называется неотпускающим током, а наименьшее его значение – пороговым неотпускающим током.

Средние значения:

для мужчин 16 мА при 50 Гц и 80 мА при постоянном токе,

для женщин 11 мА при 59 Гц и 50 мА при постоянном токе.

Ток, вызывающий при  прохождении  через  организм  фибрилляцию сердца, называется фибрилляционным током, а наименьшее его значение -  пороговым фибрилляционным током.

колеблется в пределах 50-400 мА (при 50 Гц).

Среднее его  значение принято считать равным

100 мА при 50 Гц и 300 мА при постоянном токе.

Сопротивление тела человека - величина нелинейная,  колеблющаяся в широких пределах и зависящая от ряда факторов:

состояния кожи (сухая, влажная, чистая и т.п.);

площади и плотности контактов;

значения силы тока, протекающего через человека;

значения приложенного напряжения;

рода и частоты тока и продолжительности его воздействия.

Наибольшее сопротивление электрическому току оказывает кожа.

Другие ткани, в том числе мышечная и жировая,  спинной и головной мозг,  а также кровь имеют по сравнению с кожей весьма малое сопротивление.

Кожа состоит из двух основных слоев:

наружного -  эпидермиса, обладающего большим сопротивлением,

и внутреннего - дермы, имеющего относительно малое сопротивление, близкое по значению к сопротивлению внутренних подкожных тканей тела.

Сопротивление каждого  наружного  слоя кожи  состоит  из  двух параллельно включенных сопротивлений: активного RH, кОм, и емкостного, которое обусловлено 
тем,  что в месте прикосновения токоведущей части (электрода) к телу человека образуется как бы конденсатор с некоторой емкостью  CH, мкФ (рис.1.1б). Обкладками этого конденсатора являются электрод и хорошо проводящие ток ткани тела человека, лежащие под наружным слоем кожи,  а диэлектриком,  разделяющим обкладки, этот слой (эпидермис).

Сопротивление внутренних тканей считается активным и обозначается RB , кОм.

Полное сопротивление тела человека в комплексной форме Zh,кОм, в   соответствии  с  эквивалентной  схемой,  показанной  на рис.1б, выражается следующей зависимостью:

Zh=2ZH+R=21RH+jwCH                (1.1)

а в действительной форме

Zh=(4RH(RH+RB)1+(2πfRHCH)2+R2)  (1.2)

Здесь - ZH    полное сопротивление наружного слоя кожи в комплесной форме, кОм; w=2πf      - угловая частота, 1/с;  f  - частота тока, кГц.

Из выражений (1.1) и (1.2) видно, что с уменьшением частоты  сопротивление тела человека возрастает и при   f=0, т.е. при постоянном токе,  сопротивление тела человека имеет наибольшее значение и оказывается равным сумме активных сопротивление обоих слоев эпидермиса и внутренних тканей тела:

Zh=2RH+RB=Rh0         (1.3)

где     Rh0  - сопротивление тела человека постоянному току, кОм.

С ростом частоты  Zh   уменьшается (за счет уменьшения емкостного сопротивления) и при       f= 2,5 - 5 кГц ненамного отличается от внутреннего сопротивления ,  а при 10 кГц можно считать, что наружный слой кожи практически утрачивает сопротивление электрическому току, и, следовательно,

Zh =RB          (1.4)

Эквивалентную схему (рис. 1.1б) можно упростить, представив сопротивление тела человека как параллельное соединение Rh=2RH+RB и емкости  Ch=0.5CH , которые назовем соответственно активным сопротивлением и емкостью тела человека (рис.1.1в).

2                         3

1                                                                      1

а)

RH                                                                     RH

RB

CH                                                                   CH

б)

Rh

Ch

в)

Рис.1.1. К определению сопротивления тела человека:

а - схема измерения сопротивления; б - эквивалентная схема  сопротивления тела человека; в - упрощенная схема; 1 - электроды; 2 - наружный слой кожи - эпидермис; 3 - внутренние ткани тела (включая нижний слой кожи - дерму);  RH - актив     ное сопротивление наружного слоя кожи;  CH  - емкость образовавшегося конденсатора;   RB - сопротивление внутренних тканей тела; Rh - активное сопротивление тела;  Ch - емкость тела.

В этом случае выражение полного  сопротивления  тела человека в действительной

форме будет, кОм,

Zh=Rh1+(2πfChRh)2         (1.5)

Из этого выражения можно определить значение  СН  , мкФ,

CH≈2Ch=Rh2−ZhπfRhZh   (1.6)

Повышение напряжения,  приложенного к телу человека, сопровождается уменьшением полного сопротивления тела человека  Zh  ,  которое в пределе приближается к наименьшему значению сопротивления внутренних тканей тела  RB  .  Уменьшение   Zh    происходит в основном за счет уменьшения сопротивления кожи, что в свою  очередь объясняется  влиянием  ряда  факторов,  в  том  числе ростом тока,

проходящего через кожу, пробоем наружного слоя кожи и др.

Указания по технике безопасности.

1. Запрещается  включать стенд без предварительной проверки собранной схемы преподавателем или лаборантом.

2. Запрещается собирать и разбирать заданную схему при включенном электропитании.

3. При обнаружении неисправностей в работе стенда следует немедленно прекратить работу,  отключить стенд от сети и сообщить  об этом преподавателю.

Порядок выполнения работы.

1. Определение пороговых ощутимых токов.

. Измеренные значения пороговых ощутимых токов (табл.1.1).

Таблица 1.1.

| Род тока, проходящего через человека |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение порогового ощутимого тока, мА |  |  |  |  |

2. Определение зависимости сопротивления тела человека от частоты приложенного напряжения.

Измеренные и вычисленные значения  Uh  и  Ih  , необходимые для определения зависимости сопротивления тела человека от  частоты тока, протекающего через него, сведенные в табл.1.2, и график    Zh=   (f) , построенный на полулогарифмической сетке.

Таблица 1.2.

| Частота тока f, кГЦ | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lg f | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.0 |
| Напряжение Uh, В при Ih=4 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление тела человека Zh , кОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Определение зависимости сопротивления тела человека от значения приложенного напряжения при 50 Гц, т.е. зависимости Zh=(Uh).

Измеренные и вычисленные значения   Uh,  Ih, Zh    , необходимые для  определения  зависимости сопротивления тела человека от значения приложенного напряжения, сведенные в табл.1.3 и график Zh=f(Uh).

.						                                              Таблица 1.3.

| Uh, B | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | 32 | 35 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ih, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zh, кОм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Определение параметров эквивалентной схемы сопротивления тела человека

Таблица 1.4.

| RB, кОм | RH, кОм | Rh0, кОм | f=50 Гц |  | f=500 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zh, кОм | CH, мкФ | Zh, кОм | CH, мкФ |